Résumé des commandes OSPF

Activation du routage OSPF :

(config)#router ospf 1

Pour entrer en mode de configuration OSPF «1 » représente d’ID du processus.

(config-router)#network 192.200.221.0 0.0.0.255  area 0

La commande « network » active OSPF sur toutes les interfaces du routeur qui appartienent au sous-réseau.  Les  bit "0" dans le wildmask veut dire que le bit équivalent doit correspondre,

le bit "1" veut dire qu'on de doit pas s'occuper du bit équivalent.

network 195.200.221.65 0.0.0.0 area 0

network 195.200.221.66 0.0.0.0 area 0

--parler OSPF seulement sur ces interfaces

network 195.200.221.0 0.0.0.255 area 0

--Active OSPF sur toutes les interfaces appartenant au sous-réseau 195.200.221.0/24

network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 0

--parler OSPF sur toutes les interfaces du routeur

Note: il est important de savoir qu'on active OSPF que pour notre seul réseau, jamais vers les

clients et autres ISP.

Il est recommandé de lister les interfaces sur lesquelles vous souhaiter activer le protocole.

passive-interface Ethernet0/1

- Désactive  OSPF sur l’interface ethernet 0/1

redistribute connected subnets

Annonce tous les réseaux sur les quels nous sommes connectés, y compris ceux qui ne parlent

pas aux autres routeurs OSPF.

redistribute static subnets

Annonce toutes les routes statiques que nous avons sauf la route par defaut

- NE PAS UTILISER !!!,  la redistribution de route dans OSPF est incontrôlable et peut rendre votre réseau instable

default-information originate [always] metric n

Annonce la route par défaut dans le OSPF , avec le cout "n".

Configuration activée sur votre routeur de bord. Sans l’option"always", la route sera annoncée si et seulement si le routeur a une route par defaut valide quelque part ( un lien statique qui est actif)

area 0 authentication message-digest

Utiliser l'authentication MD5 sur tous les paquets OSPF

Configuration par Interface

ip ospf cost "" Fixe le cout de sortie

ip ospf message-digest-key 1 md5 Fixe la clef d'authentification MD5

Résumé des commandes OSPFv3

Activer OSPF à partir de l’interface :

Router # conf t

Router #interface FastEthernet0/0

Router  (config-if)# ipv6 ospf 1 area 0

Activer OSPF en configuration globale :

ipv6 router ospf 1

log-adjacency-changes

Afficher les base de donnée OSPF :

Router #sh ipv6 ospf database

Afficher les informations sur le nouveau LSA « Link-state »

show ipv6 ospf [<process ID>] database link

Afficher les informations sur le nouveau LSA « intra-area-prefix »

show ipv6 ospf [<process ID>] database prefix