### Construction d’un réseau d’ISP utilisant OSPF et BGP

Toute le réseau  constitue un AS avec l'ASN= 1

- Changer la configuration OSPF de vos routeurs en V4 et V6 pour ne transporter que les loopback.

- Les préfixes de  vos réseaux  /29 et /56 seront routés  désormais via BGP

- Avec OSPF fonctionnant dans tout le réseau,  vous êtes maintenant prêt pour installer iBGP. Referez vous  slides de MPBGP-1  sur Comment configurer des peering iBGP avec source-update  loopback0.

- Etablisser une session iBGP  avec  chacun des routeurs des autres tables sur  leur loopback0

- Chaque table announce   son /29 et son /56 avec un network statement

- Vérifier  l'état de vos sessions BGP avec vos peers

show bgp ipv4 unicast summary

show bgp ipv4 unicast neighbors

show bgp ipv6 unicast summary

show bgp ipv6  unicast neighbors

show bgp all unicast summary

show bgp all unicast neighbors

- Vérifier les routes reçues des voisins.

show  bgp ipv4 unicast

show  bgp ipv6 unicast

show  bgp all

- Vérifier les routes que  vous announcez à vos peers

sh bgp all neighbors (X.X.X.X.X) ou (Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y:Y)  advertised-routes

- Expliquer pourquoi votre routeurs n'announce à ses peers les préfixes qu'il a reçu d'autre peers iBGP

- Sauver la configuration sur le serveur tftp comme décrit plus tôt dans la semaine.